# 调研需求

- 项目概况

- 本项目为常州市中医院7楼学术报告厅智能化系统。

- 初步设计见图纸。

- 供应商可根据下述系统功能需求，结合施工现场情况，提供更为合理的深度设计方案，形成需求清单，包括：品牌、型号、技术参数、数量、单价、总价、质保期。

- 系统功能需求

（一）视频显示系统：

1.采用全彩LED屏，显示面积22.5792平米。支持双1080P显示，支持多种分屏模式，电源、接收卡、转接板采用三合一设计，提高整屏的稳定性，保证会议效果。

2.采用前维护方式安装于报告厅舞台墙面。

3.采用点间距为4.75mm的模组单红LED屏，显示面积4.86平米。

4.支持高清信号输入≥8路；输出≥8路。

5.观众区前侧安装2台65英寸可移动返看显示屏。

6.在控制室设置2台控制PC，不低于I7/16G/1T/4G独显的配置。

7.采用无线传屏，支持4台电脑切换信号显示。

（二）音频系统：

1.扩声系统

扩声要求声音清晰，失真小，无啸叫。舞台区域，超低音箱嵌入与舞台安装，高度不高于35CM，功率不低于600W，要增加透声布；返听音箱采用吸顶隐藏安装，不占用舞台空间，功率不低于150W；观众区域，全频音箱贴顶壁挂。施工完成后需现场使用声场测试仪测试，并提供测试数据，确保能达到设计标准。

为保障报告厅会议系统效果，要求投标时提供EASE声场模拟图、分析报告。

参考设计标准：

(1)《厅堂、体育场馆扩声系统设计规范》（GB/T 28049-2011）会议类扩声系统声学特性指标（二级）。

| 指标 | GBT 28049-2011扩声指标一级要求 |
| --- | --- |
| 最大声压级 | 额定通率带125-4000 Hz最大声压级：≥95dB |
| 语言传输指数STI | ≥0.5 |
| 辅音清晰度损失率（Alcons） | Alcons≤3%-7% |
| 声场不均与度 | 125Hz-4000Hz内大部分区域：≤12 dB |

(2)混响时间设计依据及标准：建筑设计规范（JGJ57——2000）混响时间：

| 频率特性 | 混响时间(S) |
| --- | --- |
| 125Hz | 1.10～1.68 |
| 250Hz | 1.10～1.54 |
| 500Hz | 1.10～1.40 |
| 1000Hz | 1.10～1.40 |
| 2000Hz | 0.99～1.40 |
| 4000Hz | 0.88～1.40 |

2.发言系统：需要2种方式

A、手拉手有线方式，10个方柱形话筒,话筒之间采用网线连接。B、无线方式，4个手持式话筒，4个头戴式话筒。

（三）舞台灯光系统：

7台面光灯嵌入式安装，支持电动调节角度，调节范围在0~60度；

9台LED平板会议灯，满足主席台的基本会议照明需求；

20台LED染色灯，可根据不同娱乐活动需求，预设场景模式，营造活动氛围。

舞台照度≥750lx，观众区照度≥500lx, 显色指数CRI≥85;室内整体灯光色温宜为3200K-5600K。

（四）视频会议系统

视频会议系统支持腾讯、钉钉、Zoom等平台，视频信号支持接入移动云视讯；

整个系统支持本地会议及培训录播；

会议摄像机20倍光学变焦，拍摄主席台特写画面不模糊，2个高清摄像头（1个配三脚架,1个顶部安装）。

（五）会议预约、签到系统

3个门口配备会议屏数量3台，显示会议状态及内容，会议预约系统无缝对接OA系统（致远）；

7楼电梯厅门口LED屏替换掉，采用专业商显，支持信息发布功能。

（六）无线AP系统

观众区增设无线AP网络点位，配套POE交换机1台。

- 验收标准

参照《厅堂、体育场馆扩声系统设计规范》（GB/T 28049-2011）会议类扩声系统声学特性指标（二级）标准，提供混响时间，最大声压级，传声增益，声场不均匀度的数据检测，出具第三方检测报告。